Akcijski program za Bosnu i Hercegovinu 2016

Tehnička pomoć za izradu

planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu

Ugovor br. 2020/417-391: EuropeAid/140308/DH/SER/BA

Aneks 3.4. Pregled predloženih mjera u slivu rijeke Drine - UoM 1

Projekat financira

Evropska unija

Projekt implementira konzorcij pod vodstvom SUEZ Consulting (SAFEGE)

| Aneks 3.4. Pregled predloženih mjera u slivu rijeke Drine - UoM 1 |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta: | Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu |
| Ugovor br.: | 2020/417-391 |
| Izvođač: | SAFEGE SAS, u konzorciju sa Alter International Engineering and Consulting Services Co, i Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka |
| Adresa: | La Benevolencija 8, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Tel: +387 33 846 162 E-mail: nijaz.lukovac@suezconsulting,rs |

Kontrolni list

| Revizija | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Avgust 2022 | Septembar 2022 |  |  |
| Detalji | Nacrt | Nacrt |  |  |
| Pripremio | Projektni tim | Projektni tim |  |  |
| Provjerio | Nijaz Lukovac | Nijaz Lukovac |  |  |
| Odobrio | Željko Tmušić | Željko Tmušić |  |  |

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ovaj izvještaj je izrađen u okviru projekta koji financira Evropska unija. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost konzorcijuma koji predvodi SUEZ Consulting (SAFEGE) i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

- SADRŽAJ

1	OSNOVNE INFORMACIJE	3

1.1	Pristup analizi	3

1.2	Pregled razmatranih pozicija	4

2	ANALIZA I PRIJEDLOG MJERA	6

2.1	APSFR ID 20 – Drina-Goražde	6

2.1.1	Pozicija 20-1	7

2.1.2	Pozicija 20-2	8

2.1.3	Pozicija 20-3	9

2.1.4	Pozicija 20-4	10

2.1.5	Pozicija 20-5	11

2.1.6	Pozicija 20-6	12

2.2	APSFR ID 18 – Ustikolina	13

2.2.1	Pozicija 18-1	14

2.2.2	Pozicija 18-2	15

2.2.3	Pozicija 18-3	16

2.3	APSFR ID 54 – Kladanj	17

2.3.1	Pozicija 54-1	18

2.3.2	Pozicija 54-2	19

2.3.3	Pozicija 54-3	20

2.3.4	Pozicija 54-4	21

2.3.5	Pozicija 54-5	22

2.3.6	Pozicija 54-6	23

2.4	APSFR ID 55 – Prača, Prača – Pale	24

# OSNOVNE INFORMACIJE

U okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu“ izrađen je Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH. Ovaj dokument predstavlja Aneks Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH i daje pregled predloženih mjera u slivu rijeke Drine u FBiH.

## Pristup analizi

Izradi ovog dokumenta pristupilo se analizom rezultata mapa rizika i opasnosti od poplava za razmatrano područje. U slivu rijeke Drine nalazi se 4 APSFR područja i detaljan prikaz dat je u narednoj tabeli.

Tabela 1 Pregled APSFR područja u slivu rijeke Drine

| APSFR ID | Tip | Entitet | Općina | Poplavno područje | Vodotok | Kategorija | Riječni bazen | PPPR klasifikacija | Indeks rizika (4.7 ODV) | Kod poteza hidrauličkog modela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | F | FBiH | Goražde, Ustiprača | Drina - Goražde | Drina | I | Drina | IV | 8.6 | DRN_DRN_P03 |
| 18 | H | FBiH | Ustikolina, Foča | Ustikolina | Drina | I | Drina | III | 2.6 | DRN_DRN_P03 |
| 54 | - | FBiH | Kladanj | Kladanj | Drinjača | II | Drina | IV | 2.9 | DRN_DRI_P02 |
| 55 | - | FBiH | Pale FBiH | Prača, Prača - Pale | Prača | II | Drina | III | 1.4 | DRN_PRA_P02 |

Ulazni podaci za analizu:

- Rasteri dubina za Q100 (generalno), Rasteri dubina za Q500 (naseljenija područja) i Rasteri dubina za Q20 (poljoprivredna područja).

- Mapa rizika od poplava (Stanovništvo, Ekonomija, Kulturno historijski objekti, Zaštićena područja, IPPC i Kombinirani rizik)

- Ortofoto karte

- APSFR poligoni

- Shape file sa planiranim i provedenim mjerama nakon 2018. godine

- Projektna dokumentacija za pojedine planirane mjere

Na osnovu navedenih ulaznih podataka, izvršena je analiza poplavljenih područja na kojim postoji jedan ili više rizika po različitim prethodno navedenim kategorijama, te prijedlog mjera kojim bi se rizik eliminirao ili ublažio. Redoslijed pozicija za analizu definiran je prateći tok rijeke nizvodno. Mjere su usvojene uz konsultaciju sa nadležnim institucijama (AVP rijeke Save).

U nastavku je dat pregled analiziranih pozicija po APSFR.

## Pregled razmatranih pozicija

Na osnovu navedenih ulaznih podataka, izvršena je analiza na 15 pozicija odnosno plavljenih područja unutar APFSR-ova.

Tabela 2 Pregled razmatranih pozicija na APSFR-ovima u slivu rijeke Drine

| APSFR ID | Vodotok | Pozicija | Stanje poplavnog rizika | Prijedlog mjere | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Drina | 20-1 | Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 3,0 m za Q100 | Regulacija – uređenje rijeke Drine u dužini 1300 m uz parapetni zid visine do 0,8 m. |  |
|  |  | 20-2 | Dubine do 3,5 m za Q100 | Mjere nisu potrebne | Dionica je u obrađena u okviru projekta Goražde – Vitkovići |
|  |  | 20-3 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 2,5 m za Q100 | Realizacija postojećeg projekta „Goražde uzvodno od Bačanskog mosta“ dionica viseći most – Bačanski most | Postojeći projekat |
|  |  | 20-4 | Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 0,9 m za Q100 | Realizacija postojećeg projekta „Goražde uzvodno od Bačanskog mosta“ dionica viseći most – Bačanski most | Postojeći projekat |
|  |  | 20-5 | Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 1,9 m za Q100 | Analiza utjecaja izgradnje parapetnog zida na desnoj obali rijeke primjenom hidrauličkog modeliranja |  |
|  |  | 20-6 | Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 3,7 m za Q100 | Usaglašavanje planova pogona HE Višegrad i HE Piva, uz korištenje prognoznog modela za sliv rijeke Drine | Projekat izrađen za tri države (CG, Srbija i BiH) |
| 18 | Drina | 18-1 | Ugrožene kuće, privredni objekti i poljoprivredne površine uz rijeku, dubine do 3 m za Q100 | Nisu potrebne mjere | Na posmatranoj poziciji izgrađen je parapetni zid |
|  |  | 18-2 | Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine do 2,8 m za Q100 | Živjeti sa poplavama* |  |
|  |  | 18-3 | Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine do 3,3 m za Q100 | Živjeti sa poplavama |  |
| 54 | Drinjača | 54-1 | Ugrožen objekat uz rijeku, dubine do 0,3 m za Q100 | Nisu potrebne mjere | Detaljnom analizom zaključeno je da se radi o pomoćnom objektu |
|  |  | 54-2 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,7 m za Q100 | Živjeti sa poplavama |  |
|  |  | 54-3 | Ugrožena kuća uz rijeku, dubine do 0,1 m za Q100 | Nisu potrebne mjere | Detaljnom analizom zaključeno je da posmatrani objekat ne plavi. |
|  |  | 54-4 | Ugrožena kuća uz rijeku, dubine do 0,4 m za Q100 | Nisu potrebne mjere | Detaljnom analizom zaključeno je da posmatrani objekat ima izgrađen zaštitni zid. |
|  |  | 54-5 | Ugrožena kuća uz rijeku, dubine do 0,5 m za Q100 | Živjeti sa poplavama |  |
|  |  | 54-6 | Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine do 1,8 m za Q100 | Živjeti sa poplavama |  |
| 55 | Prača | - | Nema rizika za stanovništvo i ekonomiju. | Mjere nisu potrebne - | Nema predloženih pozicija |

*Živjeti sa poplavama - karakteriše područja u kojima se poplava ne može spriječiti, ali mogu se smanjiti njeni štetni  efekti – ljudske žrtve i materijalna šteta. U takvim područjima, potrebno je adaptirati objekat na moguće poplave što podrazumijeva: oblaganje prizemnog/podrumskog dijela objekta vodonepropusnim materijalom (različite vrste obloga, hidroizolacioni premazi, keramičke pločice) kao i podizanje instalacija iznad očekivanog nivoa plavljenja (npr. 1,5 m). Potrebno je pripremiti zaštitne ploče za vrata ili alternativna jeftina rješenja (vreće pijeska, streč plastična folija i sl.) koja mogu spriječiti ulazak vode kroz vanjske otvore. Potrebno je instalirati nepovratni ventil na glavni kanalizacioni odvod kako bi se spriječilo vraćanje kanalizacione vode u objekat tokom perioda poplave i očistiti kanale i odvode u naselju. Zatvoriti šahtove i druge otvore na tlu. Predlaže se osiguranje imovine od poplava. Predlaže se izgradnja individualne zaštite oko objekta (betonska/ zidana ograda, zemljani nasip) ili priprema materijala za njeno postavljanje za slučaj potrebe (privremene barijere: vreće i pijesak). Predlaže se da se važni dokumenti, dragocijenosti i fotografije odlažu u plastičnim folijama u prostorijama na višem spratu. Također, namještaj, električne uređaje i druge stvari i vrijednosti bi bilo dobro premjestiti na gornji sprat objekta. Predlaže se da se motorna vozila prevezu na najbliža uzvišenja do kojih voda ne može prodrijeti. Također, od izuzetnog značaja je i praćenje medijskih objava i uputstva službe za zaštitu i spašavanje o nadolazećim poplavama.

# ANALIZA I PRIJEDLOG MJERA

## APSFR ID 20 – Drina-Goražde

Poplavno područje: Drina-Goražde

Vodotok: Drina

Indeks rizika: 8,6

Br. identifikovanih pozicija: 6

Klasa vodnog tijela: 4– značajno izmijenjeno

Aplikacija člana 4.7 ODV: Da

Slika 1 Pregled pozicija za daljnu analizu za APSFR ID 20

### Pozicija 20-1

Lokacija: Općina Goražde, naseljeno mjesto Ahmovići

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 2 Pregled rastera dubine, rizika za stanovništvo i ekonomiju

Komentar: Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 3,0 m za Q100.

Slika 3 Projekat regulacije – uređenje rijeke Drine u dužini 1300 m

Mjera: Regulacija – uređenje rijeke Drine u dužini 1300 m uz parapetni zid visine do 0,8 m.

Cijena: 2.350.000,00 EUR

### Pozicija 20-2

Lokacija: Općina Goražde, naseljeno mjesto Vitkovići

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za ekonomiju

Slika 4 Pregled rastera dubine i rizika za ekonomiju

Komentar: Dubine do 3,5 m za Q100. Privredni objekti uz rijeku ne plave za Q100, ali područje oko objekata je ugroženo. Dionica je u obrađena u okviru projekta Goražde – Vitkovići  (1.195.000,00 EUR).

Mjera: Mjere nisu potrebne

Cijena: 0 EUR

### Pozicija 20-3

Lokacija: Općina Goražde, naseljeno mjesto Zupčići

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 5 Pregled rastera dubine i rizika za ekonomiju

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 2,5 m za Q100. Na razmatranoj poziciji predviđena je izgradnja obalouvrda uzvodno od Bačanskog mosta u dužini cca 2900 m. AVP Sava finansirala izradu i reviziju glavnog projekta. Procijenjena sredstava za realizaciju radova su 935.000,00 EUR.

Mjera: Realizacija postojećeg projekta „Goražde uzvodno od Bačanskog mosta“ dionica viseći most – Bačanski most

Cijena:	935.000,00 EUR

### Pozicija 20-4

Lokacija: Općina Goražde, Bačanski most

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 6 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo i  ekonomiju

Komentar: Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 0,9 m za Q100. Predviđena izgradnja obalouvrda uzvodno od Bačanskog mosta dužine cca 2900 m. AVP Sava finansirala izradu i reviziju glavnog projekta. Procijenjena sredstava za realizaciju radova 935.000,00 EUR.

Mjera: Realizacija postojećeg projekta „Goražde uzvodno od Bačanskog mosta“ dionica viseći most – Bačanski most

Cijena: 935.000,00 EUR

Napomena: Pozicija 20-3 i 20-4 su spojene u jednu mjeru.

### Pozicija 20-5

Lokacija: Općina Goražde, Goražde

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 7 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo i  ekonomiju

Komentar: Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 1,9 m za Q100.

Mjera: Napraviti analizu utjecaja izgradnje parapetnog zida na desnoj obali rijeke primjenom hidrauličkog modeliranja i na taj način donijeti zaključke o budućim mjerama na ovom potezu. Rok izrade 1 godina.

Cijena: 50.000,00 EUR

### Pozicija 20-6

Lokacija: Općina Goražde, naseljeno mjesto Kazagići

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 8 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo i  ekonomiju

Komentar: Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 3,7 m za Q100. Na razmatranoj poziciji  su  već izvedene obaloutvrde sa nasipima za rang 1/100 rijeke Drine.

Slika 9 Prostorni prikaz  izvedenih obaloutvrda sa nasipima

Mjera: Usaglašavanje planova pogona HE Višegrad i HE Piva, uz korištenje prognoznog modela za sliv rijeke Drine koji je izrađen zajednički za tri države (CG, Srbija i BiH). Finansiranje implementirano putem WB (Svjetska banka). Rok izrade 1 godina.

Cijena: 60.000,00 EUR

## APSFR ID 18 – Ustikolina

Poplavno područje: Ustikolina (Ustikolina, Foča)

Vodotok: Drina

Indeks rizika: 2,6

Broj identifikovanih pozicija: 3

Klasa vodnog tijela: 4– značajno izmijenjeno

Aplikacija člana 4.7 ODV: Ne

Napomena: - budući da je VT značajno izmijenjeno, dodatno opravdanje za primjenu strukturnih mjera nije potrebno

Slika 10 Pregled pozicija za daljnu analizu za APSFR ID 18

### Pozicija 18-1

Lokacija: Općina Foča FBiH, naseljeno mjesto Ustikolina, kod prodavnice Ustikoljanka

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 11 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo i  ekonomiju

Komentar: Ugrožene kuće, privredni objekti i poljoprivredne površine uz rijeku. Dubine do 3 m za Q100. Na posmatranoj poziciji izgrađen je parapetni zid.

Mjera: Nisu potrebne mjere.

Cijena: 0 EUR

### Pozicija 18-2

Lokacija: Općina Foča FBiH, naseljeno mjesto Njuhe

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 12 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo i  ekonomiju

Komentar: Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine do 2,8 m za Q100.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 120.000,00 EUR

### Pozicija 18-3

Lokacija: Općina Foča FBiH, naseljeno mjesto Zebina Šuma

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 13 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo i  ekonomiju

Komentar: Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine do 3,3 m za Q100.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 90.000,00 EUR

## APSFR ID 54 – Kladanj

Poplavno područje: Kladanj

Vodotok: Drinjača

Indeks rizika: 2,9

Broj identifikovanih pozicija: 6

Klasa vodnog tijela: 2– neznatno izmijenjeno i 3 – umjereno izmijenjeno

Aplikacija člana 4.7 ODV: Ne

Slika 14 Pregled pozicija za daljnu analizu za APSFR ID 54

### Pozicija 54-1

Lokacija: Općina Kladanj, naseljeno mjesto Plahovići

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 15 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožen objekat uz rijeku, dubine do 0,3 m za Q100. Detaljnom analizom zaključeno je da se radi o pomoćnom objektu i da su dubine relativno male.

Mjera: Nisu potrebne mjere.

Cijena: 0 EUR

### Pozicija 54-2

Lokacija: Općina Kladanj, naseljeno mjesto Kladanj, kod dječijeg obdaništa „Edina Čamdžić“

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za ekonomiju

Slika 16 Pregled rastera dubine i rizika za ekonomiju

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,7 m za Q100.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 10.000,00 EUR

### Pozicija 54-3

Lokacija: Općina Kladanj, naseljeno mjesto Kladanj, kod poslovnice BH Pošte

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 17 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožena kuća uz rijeku, dubine do 0,1 m za Q100. Detaljnom analizom zaključeno je da posmatrani objekat ne plavi.

Mjera: Nisu potrebne mjere

Cijena: 0 EUR

### Pozicija 54-4

Lokacija: Općina Kladanj, naseljeno mjesto Kladanj, kod prodavnice Kreka

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 18 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožena kuća uz rijeku, dubine do 0,4 m za Q100. Detaljnom analizom zaključeno je da posmatrani objekat ima izgrađen zaštitni zid.

Mjera: Nisu potrebne mjere

Cijena: 0 EUR

### Pozicija 54-5

Lokacija: Općina Kladanj, naseljeno mjesto Starić, kod Ramex d.o.o

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 19 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožena kuća uz rijeku, dubine do 0,5 m za Q100.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 10.000,00 EUR

### Pozicija 54-6

Lokacija: Općina Kladanj, naseljeno mjesto Prijevor

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za ekonomiju

Slika 20 Pregled rastera dubine i rizika za ekonomiju

Komentar: Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine do 1,8 m za Q100.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 20.000,00 EUR

## APSFR ID 55 – Prača, Prača – Pale

Poplavno područje: Prača

Vodotok: Prača

Indeks rizika: 1,4

Broj identifikovanih pozicija: 0

Klasa vodnog tijela: 4– značajno izmijenjeno

Aplikacija člana 4.7 ODV: Ne

Slika 21 Pregled pozicija za daljnu analizu za APSFR ID 55

Komentar: Na APSFR ID 55 nema pozicija za daljnu analizu.