Akcijski program za Bosnu i Hercegovinu 2016

Tehnička pomoć za izradu

planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu

Ugovor br. 2020/417-391: EuropeAid/140308/DH/SER/BA

Aneks 3.4. Pregled predloženih mjera u slivu rijeke Vrbas - UoM 1

Projekat financira

Evropska unija

Projekt implementira konzorcij pod vodstvom SUEZ Consulting (SAFEGE)

| Aneks 3.4. Pregled predloženih mjera u slivu rijeke Vrbas - UoM 1 |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta: | Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu |
| Ugovor br.: | 2020/417-391 |
| Izvođač: | SAFEGE SAS, u konzorciju sa Alter International Engineering and Consulting Services Co, i Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka |
| Adresa: | La Benevolencija 8, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Tel: +387 33 846 162 E-mail: nijaz.lukovac@suezconsulting,rs |

Kontrolni list

| Revizija | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Avgust 2022 | Septembar 2022 |  |  |
| Detalji | Nacrt | Nacrt |  |  |
| Pripremio | Projektni tim | Projektni tim |  |  |
| Provjerio | Nijaz Lukovac | Nijaz Lukovac |  |  |
| Odobrio | Željko Tmušić | Željko Tmušić |  |  |

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ovaj izvještaj je izrađen u okviru projekta koji financira Evropska unija. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost konzorcijuma koji predvodi SUEZ Consulting (SAFEGE) i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

- SADRŽAJ

1	OSNOVNE INFORMACIJE	3

1.1	Pristup analizi	3

1.2	Pregled razmatranih pozicija	4

2	ANALIZA I PRIJEDLOG MJERA	7

2.1	APSFR ID 16 – Područje Vrbasa - G.Vakuf-D.Vakuf-Bugojno	7

2.1.1	Pozicija 16-1	8

2.1.2	Pozicija 16-2	9

2.1.3	Pozicija 16-3	10

2.1.4	Pozicija 16-4	11

2.1.5	Pozicija 16-5	12

2.1.6	Pozicija 16-6	13

2.1.7	Pozicija 16-7	14

2.1.8	Pozicija 16-8	15

2.1.9	Pozicija 16-9	16

2.2	APSFR ID 17 – Voljkovac - Gornji Vakuf	17

2.2.1	Pozicija 17-1	18

2.3	APSFR ID 19 – Dobrošin - Gornji Vakuf	19

# OSNOVNE INFORMACIJE

U okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu“ izrađen je Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH. Ovaj dokument predstavlja Aneks Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH i daje pregled predloženih mjera u slivu rijeke Vrbas u FBiH.

## Pristup analizi

Izradi ovog dokumenta pristupilo se analizom rezultata mapa rizika i opasnosti od poplava za razmatrano područje. U slivu rijeke Vrbas nalazi se 5 APSFR područja i detaljan prikaz dat je u narednoj tabeli.

Tabela 1 Pregled APSFR područja u slivu rijeke Vrbas

| APSFR ID | Tip | Entitet | Općina | Poplavno područje | Vodotok | Kategorija | Riječni bazen | PPPR klasifikacija | Indeks rizika (4.7 ODV) | Kod poteza hidrauličkog modela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | F | FBiH | Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje | Područje Vrbasa - G.Vakuf-D.Vakuf-Bugojno | Vrbas | I | Vrbas | IV | 6.9 | - |
| 17 | H | FBiH | Gornji Vakuf-Uskoplje | Voljkovac - Gornji Vakuf | Vrbas | I | Vrbas | III | 3.3 | - |
| 19 | H | FBiH | Gornji Vakuf-Uskoplje | Dobrošin - Gornji Vakuf | Vrbas | I | Vrbas | III | 0 | - |
| 27 | H | FBiH | Bugojno | Poriče - Bugojno | Poričnica | II | Vrbas | III | - | Nije modelirano |
| 28 | H | FBiH | Bugojno | Čipuljić - Bugojno | Poričnica | II | Vrbas | III | - | Nije modelirano |

Ulazni podaci za analizu:

- Rasteri dubina za Q100 (generalno), Rasteri dubina za Q500 (naseljenija područja) i Rasteri dubina za Q20 (poljoprivredna područja).

- Mapa rizika od poplava (Stanovništvo, Ekonomija, Kulturno historijski objekti, Zaštićena područja, IPPC i Kombinirani rizik)

- Ortofoto karte

- APSFR poligoni

- Shape file sa planiranim i provedenim mjerama nakon 2018. godine

- Projektna dokumentacija za pojedine planirane mjere

Na osnovu navedenih ulaznih podataka, izvršena je analiza poplavljenih područja na kojim postoji jedan ili više rizika po različitim prethodno navedenim kategorijama, te prijedlog mjera kojim bi se rizik eliminirao ili ublažio. Redoslijed pozicija za analizu definiran je prateći tok rijeke nizvodno. Mjere su usvojene uz konsultaciju sa nadležnim institucijama (AVP rijeke Save).

U nastavku je dat pregled analiziranih pozicija po APSFR.

## Pregled razmatranih pozicija

Na osnovu navedenih ulaznih podataka, izvršena je analiza na 10 pozicija odnosno plavljenih područja unutar APFSR-ova. Detaljan prikaz analiziranih pozicija dat je u Tabeli.

Pored razmatranih pozicija, na slivu rijeke Vrbas u toku je implementacija projekta izgradnje obaloutvrda kako bi se obale zaštitile od erozije i erozionih procesa. Radovi su predviđeni na 9 lokacija koje su prikazane na slici u nastavku, a ukupan iznos radova procijenjen je na 1.680.000,00 EUR.

Slika 1 Pregled lokacija izgradnje obaloutvrda na rijeci Vrbas (lokacije 1-4)

Slika 2 Pregled lokacija izgradnje obaloutvrda na rijeci Vrbas (lokacije 5-9)

Tabela 2 Pregled razmatranih pozicija na APSFR-ovima u slivu rijeke Vrbas

| APSFR ID | Vodotok | Pozicija | Stanje poplavnog rizika | Prijedlog mjere | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Vrbas | 16-1 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,3 m za Q100. | Živjeti sa poplavama* |  |
|  |  | 16-2 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,5 m za Q100. | Živjeti sa poplavama* |  |
|  |  | 16-3 | Ugrožene kuće i lokalni put uz rijeku, dubine od 0,5 do 0,7 m za Q100. | Živjeti sa poplavama* |  |
|  |  | 16-4 | Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 2,0 m za Q100 | Regulacija korita rijeke, dužine 3100 m |  |
|  |  | 16-5 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,6 m za Q100. | Živjeti sa poplavama* |  |
|  |  | 16-6 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,6 m za Q100. | Živjeti sa poplavama* |  |
|  |  | 16-7 | Ugrožen stambeni objekat uz rijeku, dubina do 1,0 m za Q100. | Živjeti sa poplavama* |  |
|  |  | 16-8 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubina od 0,3 do 1,0 m za Q100. | Živjeti sa poplavama* |  |
|  |  | 16-9 | Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,3 m za Q100. | Živjeti sa poplavama* |  |
| 17 | Vrbas | 17-1 | Rubno ugrožene kuće, dubine do 0,3 m za Q100. | Živjeti sa poplavama* |  |
| 19 | Vrbas | - | Nema rizika za stanovništvo i ekonomiju. | Mjere nisu potrebne - | Nema predloženih pozicija |

*Živjeti sa poplavama - karakteriše područja u kojima se poplava ne može spriječiti, ali mogu se smanjiti njeni štetni  efekti – ljudske žrtve i materijalna šteta. U takvim područjima, potrebno je adaptirati objekat na moguće poplave što podrazumijeva: oblaganje prizemnog/podrumskog dijela objekta vodonepropusnim materijalom (različite vrste obloga, hidroizolacioni premazi, keramičke pločice) kao i podizanje instalacija iznad očekivanog nivoa plavljenja (npr. 1,5 m). Potrebno je pripremiti zaštitne ploče za vrata ili alternativna jeftina rješenja (vreće pijeska, streč plastična folija i sl.) koja mogu spriječiti ulazak vode kroz vanjske otvore. Potrebno je instalirati nepovratni ventil na glavni kanalizacioni odvod kako bi se spriječilo vraćanje kanalizacione vode u objekat tokom perioda poplave i očistiti kanale i odvode u naselju. Zatvoriti šahtove i druge otvore na tlu. Predlaže se osiguranje imovine od poplava. Predlaže se izgradnja individualne zaštite oko objekta (betonska/ zidana ograda, zemljani nasip) ili priprema materijala za njeno postavljanje za slučaj potrebe (privremene barijere: vreće i pijesak). Predlaže se da se važni dokumenti, dragocijenosti i fotografije odlažu u plastičnim folijama u prostorijama na višem spratu. Također, namještaj, električne uređaje i druge stvari i vrijednosti bi bilo dobro premjestiti na gornji sprat objekta. Predlaže se da se motorna vozila prevezu na najbliža uzvišenja do kojih voda ne može prodrijeti. Također, od izuzetnog značaja je i praćenje medijskih objava i uputstva službe za zaštitu i spašavanje o nadolazećim poplavama.

# ANALIZA I PRIJEDLOG MJERA

## APSFR ID 16 – Područje Vrbasa - G.Vakuf-D.Vakuf-Bugojno

Poplavno područje: Područje Vrbasa - G.Vakuf-D.Vakuf-Bugojno

Vodotok: Vrbas

Indeks rizika: 6,9

Br. identifikovanih pozicija: 9

Klasa vodnog tijela: 3 – umjereno izmijenjeno

Aplikacija člana 4.7 ODV: Da

Slika 3 Pregled pozicija za daljnu analizu za APSFR ID 16

### Pozicija 16-1

Lokacija: Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, naseljeno mjesto Bistrica, kod TC Bingo

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 4 Pregled rastera dubine, rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,3 m za Q100.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 40.000,00 EUR

### Pozicija 16-2

Lokacija: Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, naseljeno mjesto Vilić Polje, Ploča (Crkva svetog Petra i Pavle)

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 5 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,5 m za Q100.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 60.000,00 EUR

### Pozicija 16-3

Lokacija: Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, naseljeno mjesto Rosulje, kod benzinske stanice MEGA

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 6 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće i lokalni put uz rijeku, dubine od 0,5 do 0,7 m za Q100.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena:	20.000,00 EUR

### Pozicija 16-4

Lokacija: Općina Bugojno, naseljeno mjesto Gračanica

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 7 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo i  ekonomiju

Komentar: Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 2,0 m za Q100.

Slika 8 Prostorni prikaz predložene mjere

Mjera: Regulacija korita rijeke, dužine 3100 m (položaj mjere označen plavom linijom na slici iznad)

Cijena: 5.400.000,00 EUR

### Pozicija 16-5

Lokacija: Općina Bugojno, naseljeno mjesto Zlavast

Analiza rizika od poplava: ne postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 9 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,6 m za Q100.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 70.000,00 EUR

### Pozicija 16-6

Lokacija: Općina Bugojno, naseljeno mjesto Vrbanja

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju

Slika 10 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo i  ekonomiju

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,6 m za Q100.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 130.000,00 EUR

### Pozicija 16-7

Lokacija: Općina Bugojno, naseljeno mjesto Kula

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 11 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožen stambeni objekat uz rijeku, dubina do 1,0 m za Q100.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 20.000,00 EUR

### Pozicija 16-8

Lokacija: Općina Bugojno, naseljeno mjesto Koš, naselje Ćemalovići

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 12 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubina od 0,3 do 1,0 m za Q100.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 50.000,00 EUR

### Pozicija 16-9

Lokacija: Općina Donji Vakuf-Uskoplje, naseljeno mjesto Donji Vakuf

Analiza rizika od poplava: ne postoji visok rizik za stanovništvo

Slika 13 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,3 m za Q100.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 90.000,00 EUR

## APSFR ID 17 – Voljkovac - Gornji Vakuf

Poplavno područje: Voljkovac - Gornji Vakuf

Vodotok: Vrbas

Indeks rizika: 3,3

Broj identifikovanih pozicija: 1

Klasa vodnog tijela: 3 – umjereno izmijenjeno

Aplikacija člana 4.7 ODV: Ne

Napomena: dodatno opravdanje za primjenu strukturnih mjera je potrebno

Slika 14 Pregled pozicija za daljnu analizu za APSFR ID 17

### Pozicija 17-1

Lokacija: Općina Gornji Vakuf, naseljeno mjesto Voljevac, kod poslovnice BH Pošte

Analiza rizika od poplava: postoji rizik za stanovništvo

Slika 15 Pregled rastera dubine i rizika za stanovništvo

Komentar: Rubno ugrožene kuće, dubine do 0,3 m za Q100.

Mjera: Živjeti sa poplavama

Cijena: 20.000,00 EUR

## APSFR ID 19 – Dobrošin - Gornji Vakuf

Poplavno područje: Dobrošin - Gornji Vakuf

Vodotok: Vrbas

Indeks rizika: 0

Broj identifikovanih pozicija: 0

Klasa vodnog tijela: 3 – umjereno izmijenjeno

Aplikacija člana 4.7 ODV: Ne

Napomena: dodatno opravdanje za primjenu strukturnih mjera je potrebno

Slika 16 Pregled pozicija za daljnu analizu za APSFR ID 19

Komentar: Na APSFR ID 19 nema pozicija za daljnu analizu.